Лабораторна робота №10

Тема: Команди CLI та BASH.

Мета: Оволодіти навичками по налаштуванню протоколу TCP/IP, роботі з CLI та BASH.

https://github.com/loyn2006-glitch/-2/tree/a4ad1e2b19742e0ab107e98ce2beace6c82461b4/Maltsev/Maltsev

Контрольні запитання:

- В які роз’єднувачі встановлюється адаптер?
PCI, PCIe, USB, M.2.

- Які типи адаптерів існують?
Ethernet (дротові), Wi-Fi (бездротові), вбудовані, зовнішні.

- Як визначити тип адаптера?
Через Диспетчер пристроїв (devmgmt.msc) або ipconfig /all.

- Як визначити швидкість адаптера?
У властивостях адаптера або командою Get-NetAdapter.

- Які роз’єднувачі може мати адаптер?
RJ-45, SFP, BNC (старі).

- Як визначити фізичне з’єднання з концентратором?
По індикатору Link (LED) або статусу Connected.

- Як встановити драйвер адаптера?
Через Device Manager → Update Driver.

- Якщо драйвер відсутній в Windows?
Завантажити з сайту виробника і встановити через .inf.

- Де інформаційні файли драйверів?
C:\Windows\INF

- Розширення інформаційних файлів?
.inf

- Як відкрити властивості адаптера?
ncpa.cpl

- Для чого Wake-on-LAN?
Віддалене увімкнення ПК через мережу.

- Чи можна завантажувати систему через мережевий адаптер?
Так, через PXE.

- Техніка безпеки при монтажі?
Вимкнути ПК, відключити живлення, захист від статики.

- Як налаштувати TCP/IP?
Властивості адаптера → IPv4 → задати IP, маску, шлюз, DNS.

- Як встановити другу IP-адресу?
Windows - Advanced TCP/IP Settings.
Linux:

ip addr add 192.168.1.50/24 dev eth0

- Що таке DNS?
Система перетворення доменних імен в IP.

- Коли використовується автоматичне визначення IP?
При DHCP.

- Для чого команда ping?
Перевірка доступності вузла.

- Як зробити ping нескінченним?
Windows:

ping -t IP

- Що таке TTL?
Час життя пакета (кількість переходів через маршрутизатори).

- Як включити безперервну відправку ping?
ping -t

- Для чого tracert?
Показує маршрут проходження пакетів.

- Як встановити час очікування?

tracert -w 3000 IP

- Що таке bash?
Командний інтерпретатор Linux.

- Яка стрічка на початку bash-файлу?

#!/bin/bash

- Що таке sed?
Потоковий редактор тексту для пошуку й заміни.

## Висновок: У ході лабораторної роботи було ознайомлено з налаштуванням та перевіркою мережевого адаптера, командами systeminfo, ping, tracert, netstat, а також виконано тестування мережевого з’єднання. Було створено Bash-скрипт для побудови дерева каталогів, створення та копіювання файлів, перевірки електронної пошти регулярним виразом і завантаження скрипта на GitHub. Також було отримано практичні навички роботи з мережевими командами, Bash та адмініструванням мережі.